| СМЕТА СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь 2007 год |  |  |  |  |
| площадь дома 500 м2 |  |  |  |  |
| 1расчётная единица = 28 рублей |  |  |  |  |
| ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ и МАТЕРИАЛОВ | Ед.изм. | ОБЪЁМ | ЦЕНА(р.ед.) | СУММА(р.ед.) |
| Стоимость работ |  |  |  |  |
| 1.Подготовительные работы |  |  |  |  |
| установка временных бытовых помещений (монтаж/демонтаж/амортизация) на период проведения работ | штук | 1 | 400 | 400 |
| устройство-переделка въездных ворот (при необходимости) | штук | 0 | 100 | 0 |
| геодезическая разбивка осей здания с привязкой на участке | смен | 2 | 250 | 500 |
| устройство временного туалета и душа | штук | 2 | 50 | 100 |
|  |  |  | итого: | 1000 |
| 2.Устройство временной дороги (при необходимости) |  |  |  |  |
| Выполняется при необходимости, по дополнительному соглашению с Заказчиком. |  |  |  |  |
| 3.Земляные работы |  |  |  |  |
| разработка грунта мех способом в отвал | м3 | 464 | 8 | 3712 |
| ручная подчистка грунта (дна траншей) | м2 | 310 | 1 | 310 |
| перемещение грунта к месту складирования | м3 | 199 | 3 | 597 |
| обратная засыпка грунта (пазухи) до отметки земли существующей (выполняется после устройства нулевого цикла) | м3 | 265 | 7 | 1855 |
| планировка лишнего грунта под полы | м3 | 199 | 4 | 796 |
| вывозка лишнего грунта с погрузкой (при необходимости) | м3 | 0 | 12 | 0 |
|  |  |  | итого: | 7270 |
| 4. Устройство нулевого цикла |  |  |  |  |
| устройство опалубки из доски (бетонная подготовка) | м2 | 46 | 7,5 | 345 |
| устройство бетонной подготовки толщ 100мм | м2 | 221 | 4 | 884 |
| устройство опалубки из доски (монолитная плита фундамента) | м2 | 138 | 7,5 | 1035 |
| устройство арматурных сеток плиты фундамента | м2 | 221 | 4,5 | 994,5 |
| бетонирование фундаментной плиты | м3 | 70 | 15 | 1050 |
| работа автокрана 1см=8часов стрела 21м/25тн (бетонирование) | смен | 2 | 220 | 440 |
| устройство приямка для откачки грунтовых/дождевых вод (при необходимости) | штук | 0 | 25 | 0 |
| эксплуатация насоса (на весь период строительства) при необходимости | штук | 0 | 75 | 0 |
| монтаж блоков ФБС | штук | 207 | 8 | 1656 |
| заделка некратных мест кирпичом | м3 | 12 | 36,2 | 434,4 |
| работа автокрана 1см=8часов стрела 21м/25тн (монтаж блоков) | смен | 8 | 220 | 1760 |
| устройство некратной опалубки фундамента (полукруг) внешней стены бассейна | м2 | 30 | 15 | 450 |
| армирование полукруглого фундамента | м.п. | 10 | 12 | 120 |
| бетонирование фундамента внешней стены бассейна | м3 | 9 | 15 | 135 |
| устройство опалубки монолитного пояса | м2 | 180 | 7,5 | 1350 |
| изготовление и монтаж арматурных каркасов | м.п. | 221 | 5 | 1105 |
| изготовление и монтаж опалубки проходного короба | штук | 1 | 15 | 15 |
| бетонирование монолитного пояса | м3 | 45 | 15 | 675 |
| работа автокрана 1см=8часов (бетонирование пояса) | смен | 2 | 220 | 440 |
| изготовление закладных деталей | штук | 6 | 6 | 36 |
| монтаж закладных деталей | штук | 6 | 3 | 18 |
| обмазка фундаментов холодной битумной мастикой за 2-а раза | м2 | 663 | 2,2 | 1458,6 |
| установка гильз (для инженерных коммуникаций) при необходимости | штук | 0 | 10 | 0 |
|  |  |  | итого: | 14401,5 |
| 5.Устройство полов 1-го этажа |  |  |  |  |
| монтаж плит перекрытий | штук | 36 | 20 | 720 |
| Устройство анкеров плит | мест | 72 | 2 | 144 |
| кирпичная кладка наружных стен до отм.0.000 | м3 | 12 | 36,2 | 434,4 |
| устройство бетонных полов арматурных сеткой, опалубка, бетонирование (Н=200мм) | м3 | 42 | 40 | 1680 |
| работа автокрана 1см=8часов (бетонирование полов) | смен | 1 | 220 | 220 |
|  |  |  | итого: | 3198,4 |
| 6. Строительство 1-го этажа |  |  |  |  |
| устройство подстилочной гидроизоляции под стены | м2 | 60 | 1,5 | 90 |
| кирпичная кладка наружных стен толщ 510мм, с утеплителем | м3 | 187 | 36,2 | 6769,4 |
| кирпичная кладка внутренних стен, армированных сетками | м3 | 40 | 36,2 | 1448 |
| кладка перегородок толщ. 1/2 кирпича | м2 | 170 | 8 | 1360 |
| кладка круглых оконных проёмов Д800мм | штук | 4 | 160 | 640 |
| устройство дымоходов в стенах (работа) | м.п. | 44 | 15 | 660 |
| кладка отдельных столбов/колонн | м3 | 3 | 80 | 240 |
| монтаж ж/б перемычек | штук | 160 | 6 | 960 |
| стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, необходимого для монтажа перемычек, разгрузка и подача кирпича | смен | 3 | 220 | 660 |
| изготовление метал стоек | штук | 3 | 40 | 120 |
| монтаж метал стоек | штук | 3 | 30 | 90 |
| устройство монолитных столбов в теле кирпичных колонн (армирование/бетонирование) | м.п. | 12 | 30 | 360 |
| устройство опорных подушек ОПм1 | штук | 12 | 16 | 192 |
| изготовление метал балок МБ1, 2, 3, 4 | штук | 6 | 180 | 1080 |
| монтаж метал балок перекрытия (МБ1-МБ2) | м.п. | 14 | 40 | 560 |
| устройство монолитных балок (опалубка/армирование/бетонирование) | м.п. | 34 | 65 | 2210 |
| работа автокрана 1см=8часов (бетонирование монолитных балок и монтаж метал балок) | смен | 2 | 220 | 440 |
| устройство опалубки плиты перекрытия над 1-ым этажом + над бассейном | м2 | 252 | 14 | 3528 |
| армирование плиты перекрытия | м2 | 252 | 5 | 1260 |
| бетонирование плиты перекрытия | м3 | 45 | 15 | 675 |
| амортизация инвентарной опалубки | м2 | 252 | 4 | 1008 |
| работа автокрана 1см=8часов (бетонирование монолитного перекрытия) | смен | 2 | 220 | 440 |
|  |  |  | итого: | 24790,4 |
| 7. Строительство 2-го этажа |  |  |  |  |
| кирпичная кладка наружных стен толщ 510мм, с утеплителем | м3 | 121 | 36,2 | 4380,2 |
| кирпичная кладка внутренних стен толщ 380мм, армированных сетками | м3 | 16 | 36,2 | 579,2 |
| кладка перегородок толщ. 1/2 кирпича | м2 | 150 | 8 | 1200 |
| кладка арочных проёмов | штук | 2 | 150 | 300 |
| кладка круглых оконных проёмов Д800мм | штук | 2 | 140 | 280 |
| устройство дымоходов в стенах (работа) | м.п. | 32 | 15 | 480 |
| кладка отдельных столбов/колонн | м3 | 1 | 50 | 50 |
| монтаж перемычек | штук | 72 | 6 | 432 |
| стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, необходим для монтажа перемычек, разгрузка и подача кирпича | смен | 2 | 220 | 440 |
| изготовление монолитной (полукруг) перемычки ПР4м | штук | 2 | 140 | 280 |
| устройство опалубки плиты перекрытия над 2-ым этажом | м2 | 134 | 14 | 1876 |
| армирование плиты перекрытия | м2 | 134 | 5 | 670 |
| бетонирование плиты перекрытия | м3 | 24 | 15 | 360 |
| амортизация инвентарной опалубки | м2 | 134 | 5 | 670 |
| работа автокрана 1см=8часов (бетонирование монолитного перекрытия) | смен | 1 | 220 | 220 |
|  |  |  | итого: | 12217,4 |
| 8. Устройство входов на 1-ый этаж, монолитной лестницы с 1-го на 2-ой этаж |  |  |  |  |
| устройство монолитной лестницы с 1-го на 2-ой этаж (опалубка, армирование, бетонирование) | штук | 1 | 1000 | 1000 |
| устройство монолитных лестниц (вход в котельную, вход на террасу, вход в гараж, вход в бассейн) опалубка, армирование и бетонирование | штук | 5 | 350 | 1750 |
|  |  |  | итого: | 2750 |
| 9. Трубы, дымоходы и стены чердаков |  |  |  |  |
| кладка стенки под мауэрлат | м3 | 24 | 36,2 | 868,8 |
| кирпичная кладка чердачных стен | м3 | 38 | 36,2 | 1375,6 |
| кладка труб | м.п. | 12,5 | 50 | 625 |
| устройство дымоходов в трубах (работа) | м.п. | 39 | 15 | 585 |
| монтаж анкерных болтов (крепление дерев балок перекрытий и мауэрлата) | штук | 80 | 4 | 320 |
| изготовление анкерных болтов | штук | 80 | 3 | 240 |
|  |  |  | итого: | 4014,4 |
| 10. Устройство стропильной конструкции кровли и деревянных перекрытий |  |  |  |  |
| устройство подстилочной изоляции | м2 | 75 | 1,5 | 112,5 |
| монтаж мауэрлата (брус 150х100мм) | м.п. | 148 | 4 | 592 |
| стоимость работы автокрана 1смена= 8 часов, для подачи материалов | смен | 2 | 220 | 440 |
| устройство диагональных стропильных ног из бруса 150х200мм | м.п. | 131,3 | 5 | 656,5 |
| монтаж стропил из 2-х досок 200х50мм | м.п. | 492 | 5 | 2460 |
| монтаж стропил доски 200х50мм | м.п. | 52 | 4 | 208 |
| монтаж прогонов и подпорных стоек из бруса 200х200мм | м.п. | 74 | 6 | 444 |
| монтаж кобылок из доски 200х50 | м.п. | 451 | 3 | 1353 |
| устройство обрешётки из бруска 50х50мм | м2 | 660 | 2,4 | 1584 |
| устройство сплошного настила из фанеры | м2 | 660 | 2,8 | 1848 |
| монтаж балок из бруса 150х200мм | м.п. | 100 | 4,5 | 450 |
| устройство сплошного настила из доски толщ 40мм | м2 | 63 | 2,8 | 176,4 |
| устройство каркаса из бруска -софит | м2 | 140 | 10 | 1400 |
| монтаж лобовой доски | м.п. | 180 | 2,5 | 450 |
| устройство пароизоляции 1 слой | м2 | 305 | 0,8 | 244 |
| утепление чердака | м2 | 305 | 2 | 610 |
| пропитка дерева антисептиком | м3 | 30 | 15 | 450 |
|  |  |  | итого: | 13478,4 |
| 11. Устройство кровельного покрытия и системы водостоков |  |  |  |  |
| монтаж кровельного покрытия Мастер (старая обожжённая глина) с подкладочным ковром Сейфити | м2 | 660 | 7,8 | 5148 |
| монтаж аэраторов | штук | 47 | 4 | 188 |
| монтаж фартуков (карнизных, фронтонных, коньковых, пристенных) | м.п. | 426 | 2 | 852 |
| монтаж мансардного окна с окладом | штук | 1 | 60 | 60 |
| монтаж снегозадержателей | штук | 766 | 0,4 | 306,4 |
| монтаж водоприёмных желобов ( с монтажом опорных крюков) | м.п. | 174 | 7 | 1218 |
| монтаж углов (внутренних и внешних) желоба | штук | 29 | 6 | 174 |
| монтаж водоприёмных воронок | штук | 13 | 10 | 130 |
| монтаж водосточных труб | м.п. | 89 | 7 | 623 |
| монтаж колен водосточных труб | штук | 39 | 6 | 234 |
|  |  |  | итого: | 8933,4 |
|  | Итого (стоимость работ): |  |  | 92053,9 |
| Стоимость материалов |  |  |  |  |
| 1. Временная дорога (при необходимости) |  |  |  |  |
| Выполняется при необходимости, по дополнительному соглашению с Заказчиком. |  |  |  |  |
| 2. Нулевой цикл |  |  |  |  |
| доска обрезная толщ 40мм | м3 | 8 | 120 | 960 |
| гвозди | кг | 100 | 0,86 | 86 |
| битум | кг | 300 | 3 | 900 |
| растворитель (для мастики) | литр | 100 | 0,3 | 30 |
| блок ФБС 24.5.6 | штук | 161 | 53 | 8533 |
| блок ФБС 12.5.6 | штук | 46 | 32 | 1472 |
| арматура 12А-3 | тонн | 5 | 640 | 3200 |
| арматура 16А-3 | тонн | 3,5 | 640 | 2240 |
| арматура 6,5 А-1 | м.п. | 1770 | 0,23 | 407,1 |
| вязальная проволока | кг | 100 | 1,8 | 180 |
| бетон В25 | м3 | 124 | 82 | 10168 |
| бетон В7,5 | м3 | 22 | 76 | 1672 |
| уголок 100х100х8 | м.п. | 10 | 8 | 80 |
| полоса 100х10 | м.п. | 6 | 6 | 36 |
| метал гильза (для инженерных коммуникаций) при необходимости | штук | 0 | 8 | 0 |
| кирпич М100 полнотелый | штук | 5000 | 0,198 | 990 |
| ц/п раствор М100 | м3 | 21,18 | 60 | 1270,8 |
| трубка пхв | м.п. | 60 | 1,2 | 72 |
| электроды | Упак. | 10 | 10 | 100 |
| грунтовка сурик | банка | 1 | 6 | 6 |
| пропан (газ) | баллон | 4 | 14 | 56 |
|  |  |  | итого: | 32458,9 |
| 3.Полы 1-го этажа |  |  |  |  |
| плита ПК 67.15 | штук | 3 | 240 | 720 |
| плита ПК 63.15 | штук | 8 | 188 | 1504 |
| плита ПК 63.10 | штук | 2 | 123 | 246 |
| плита ПК 51.15 | штук | 7 | 164 | 1148 |
| плита ПК 30.15 | штук | 5 | 106 | 530 |
| плита ПК 45.15 | шт | 5 | 158 | 790 |
| плита ПК 45.12 | штук | 1 | 124 | 124 |
| плита ПК 54.15 | штук | 2 | 165 | 330 |
| плита ПК 54.10 | штук | 1 | 125 | 125 |
| плита ПК 66.12 | штук | 2 | 204 | 408 |
| арматура 12 А-3 | тонн | 3 | 640 | 1920 |
| арматура 6,5 А-1 | м.п. | 220 | 0,23 | 50,6 |
| вязальная проволока | кг | 50 | 1,8 | 90 |
| бетон В25 | м3 | 33 | 86 | 2838 |
|  |  |  | итого: | 10823,6 |
| 4. 1-ый этаж и 2-ой этаж |  |  |  |  |
| Гидростеклоизол | Рул. | 6 | 12 | 72 |
| кирпич полуторный эффективный М100 | штук | 78540 | 0,24 | 18849,6 |
| утеплитель Роквул (кавити батс) | м3 | 80 | 55 | 4400 |
| кирпич М100 полнотелый | штук | 37800 | 0,198 | 7484,4 |
| ц/п раствор М100 | м3 | 96 | 60 | 5760 |
| кладочная сетка 4Вр 50х50 | м2 | 600 | 3 | 1800 |
| арматура 25А-3 | тонн | 0,46 | 680 | 312,8 |
| арматура 16А-3 | тонн | 2,5 | 640 | 1600 |
| арматура 14А-3 | тонн | 0,135 | 640 | 86,4 |
| арматура 12А-3 | тонн | 0,4 | 640 | 256 |
| арматура 18А-3 | тонн | 0,254 | 640 | 162,56 |
| арматура 8А-3 | тонн | 0,4 | 640 | 256 |
| арматура 8 А-1 | м.п. | 650 | 0,43 | 279,5 |
| арматура 6,5 А-1 | м.п. | 3626 | 0,23 | 833,98 |
| перемычки 2пб 10-1п | штук | 36 | 6 | 216 |
| 2пб 13-1п | штук | 24 | 8 | 192 |
| 2пб 17-2п | штук | 2 | 11 | 22 |
| 2пб 22-3п | штук | 27 | 14 | 378 |
| 3пб 13-37п | штук | 17 | 12 | 204 |
| 3пб 16-37п | штук | 4 | 15 | 60 |
| 3пб 18-37п | штук | 3 | 17 | 51 |
| 3пб 21-8п | штук | 6 | 19 | 114 |
| 3пб 25-8п | штук | 9 | 22 | 198 |
| 3пб 30-8п | штук | 15 | 26 | 390 |
| 3пб 34-4п | штук | 4 | 29 | 116 |
| 3пб 36-4п | штук | 12 | 32 | 384 |
| 3пб 39-8п | штук | 1 | 34 | 34 |
| профильная труба 140х140х5мм дл=12м | штук | 1 | 210 | 210 |
| швеллер №30 | м.п. | 24 | 26 | 624 |
| швеллер №12 | м.п. | 6 | 10 | 60 |
| швеллер №18 | м.п. | 3 | 12 | 36 |
| двутавровая балка №30 | м.п. | 12 | 30 | 360 |
| полоса 100х100х8 | м.п. | 13 | 5 | 65 |
| уголок 100х100х8 | м.п. | 77 | 8 | 616 |
| бетон В25 | м3 | 53 | 86 | 4558 |
| керамзитобетон | м3 | 1,2 | 90 | 108 |
| вязальная проволока | кг | 50 | 1,8 | 90 |
| электроды | упак | 10 | 10 | 100 |
| грунтовка сурик | банка | 2 | 6 | 12 |
|  |  |  | итого: | 51351,24 |
| 5. Входа, внутренняя лестница и терраса |  |  |  |  |
| доска обрезная толщ 40мм | м3 | 2 | 120 | 240 |
| арматура 12А-3 | тонн | 1,1 | 640 | 704 |
| гвозди | кг | 30 | 0,86 | 25,8 |
| закладные детали | штук | 16 | 10 | 160 |
| вязальная проволока | кг | 30 | 1,8 | 54 |
| бетон В15 | м3 | 12 | 82 | 984 |
|  |  |  | итого: | 2167,8 |
| 6. Трубы дымоходов |  |  |  |  |
| кирпич М100 полнотелый | штук | 24800 | 0,198 | 4910,4 |
| ц/п раствор М100 | м3 | 22 | 60 | 1320 |
| анкерные болты | штук | 80 | 4 | 320 |
| кладочная сетка 4Вр 50х50 | м2 | 80 | 3 | 240 |
|  |  |  | итого: | 6790,4 |
| 7. Стропильная конструкция кровли |  |  |  |  |
| брус 150х100 (естественной влажности) | м3 | 2,22 | 120 | 266,4 |
| брус 150х200 (естественной влажности) | м3 | 4 | 120 | 480 |
| брус 200х200 (естественной влажности) | м3 | 3 | 120 | 360 |
| гидростеклоизол | рул | 8 | 12 | 96 |
| доска 200х50мм (естественной влажности) | м3 | 16 | 120 | 1920 |
| скобяные изделия | кг | 200 | 2,76 | 552 |
| доска толщ 40мм (естественной влажности) | м3 | 3 | 120 | 360 |
| гвозди | кг | 200 | 0,86 | 172 |
| пропитка «Сенеж» | 10л | 35 | 8 | 280 |
| пароизоляция Ютафол Н96 | рул |  |  |  |
| утеплитель Роквул | м3 | 46 | 55 | 2530 |
| пароизоляция Ютафол Н96 | рул | 8 | 60 | 480 |
| соединительный скотч | рул | 6 | 30 | 180 |
| плёнка полиэтиленовая | м2 | 350 | 0,8 | 280 |
| брусок 50х50(40х40)-для софита | м.п. | 600 | 0,63 | 378 |
|  |  |  | итого: | 8334,4 |
| 8. Кровельное покрытие, желоба, водостоки |  |  |  |  |
| Мастер | м2 | 802 | 20,96 | 16809,92 |
| цвет старая обожженная глина |  |  |  |  |
| Битустик, битумная мастика, банка 3,6 кг (3 л) | штук | 16 | 19,22 | 307,52 |
| Гвозди 30мм специальный оцинкованный | кг | 59,5 | 5,46 | 324,87 |
| Гвозди 35мм специальный оцинкованный | кг | 12 | 5,46 | 65,52 |
| Сейфити СБС 2 (рулон 1х15м) | м2 | 630 | 2,73 | 1719,9 |
| Битустик, битумная мастика, банка 3,6 кг (3 л) | штук | 18 | 19,22 | 345,96 |
| Гвоздь 25мм специальный оцинкованный (крепеж гидроизол.) | кг | 20 | 5,46 | 109,2 |
| Аэратор "Специальный", цвет коричневый | штук | 47 | 24,18 | 1136,46 |
| Сетка алюминиевая от насекомых шириной 0.2м | м.п. | 75 | 1,86 | 139,5 |
| Снегозадержатель, сталь, 2-сторонний РЕ, коричневый | штук | 766 | 1,12 | 857,92 |
| ОСП-3, 1,25х2,50м, толщ. 9мм | лист | 243 | 19,18 | 4660,74 |
| Брусок 50х50мм | м3 | 6,6 | 210,8 | 1391,28 |
| Гвоздь строительный 4,0х120мм | кг | 66 | 1,36 | 89,76 |
| Гвозди 50мм (улучшенного прилегания) оцинкованный | кг | 86,5 | 4,96 | 429,04 |
| Фартук S14 карнизный, 2м | м.п. | 178 | 5,95 | 1059,10 |
| Фартук S5 фронтонный, 4м | м.п. | 12 | 5,95 | 71,40 |
| Фартук S4 пристенный угловой, 2м | м.п. | 56 | 7,44 | 416,64 |
| Фартук S7 пристенный в штрабу, 4м | м.п. | 56 | 3,72 | 208,32 |
| Фартук S8 конькового аэратора, 2м - двойной | м.п. | 124 | 1,49 | 184,76 |
| Кляммер1х6см | штук | 160 | 0,12 | 19,20 |
| Саморез 4,2х19мм с п/ш оцинкованный | кг | 2,5 | 6,2 | 15,50 |
| Саморез 4,2х41мм с п/ш оцинкованный | кг | 0,5 | 6,2 | 3,10 |
| Заклепка диам.4мм, длина 8мм, сталь | штук | 675 | 0,1 | 67,50 |
| Герметик силиконовый бесцветный (тюбик 310 мл) | штук | 22 | 6,82 | 150,04 |
| Декоративный колпачок на саморез | штук | 75 | 0,12 | 9,00 |
| Краска-спрей (баллончик 400мл), цвет коричневый | штук | 1 | 16,12 | 16,12 |
| Воронка д.90/125 | штук | 13 | 8,68 | 112,84 |
| Желоб д.125, 3м | м.п. | 174 | 5,95 | 1035,30 |
| окно-люк выхода на кровлю + оклад (Факро) | компл | 1 | 320 | 320,00 |
| Элемент соединительный желоба д.125 | штук | 101 | 6,29 | 635,29 |
| Заглушка желоба д.125 с резиновым уплотнителем | штук | 6 | 5,46 | 32,76 |
| Колено трубы д.90 | штук | 39 | 7,44 | 290,16 |
| Крюк крепл. желоба д.125, 300мм | штук | 348 | 3,47 | 1207,56 |
| Паук (сетка в воронку) | штук | 13 | 5,33 | 69,29 |
| Труба д.90, длина 3,0м | м.п. | 60 | 7,81 | 468,60 |
| Труба д.90, длина 1,0м | м.п. | 29 | 7,81 | 226,49 |
| Угол желоба внешний д.125 | штук | 19 | 14,88 | 282,72 |
| Угол желоба внутренний д.125 | штук | 10 | 14,88 | 148,80 |
| Хомут трубы д.90 (без шурупа) | штук | 56 | 4,46 | 249,76 |
| Шуруп хомута трубы, (метиз) оцинкованный 8х140 мм | штук | 56 | 0,68 | 38,08 |
| Саморез 4,2х41мм с п/ш оцинкованный | кг | 3,5 | 6,2 | 21,70 |
|  |  |  | итого: | 35747,62 |
|  | Всего (стоимость материалов): |  |  | 147673,96 |
|  | ВСЕГО: |  |  | 239728 |
| транспортные, накопительные, погрузо-разгрузочные и накладные расходы 3% |  |  |  | 7191,8 |
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ: |  |  |  | 246920 |
| *Смета составлена осенью 2007г., некоторые расценки на сегодняшний день изменились. |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК__________________________ ПОДРЯДЧИК____________________________ |  |  |  |  |
| _____________________/______________/ _________________________/_____________/ |  |  |  |  |